嵌入式软件开发工程师（中级）题库

【原题目】已去除答案

一、单选题（共 80 题）

第1题

嵌入式处理器指令的执行周期包括（　　）。

启动 运行 退出

取指令 指令译码 执行指令 存储

启动 运行 挂起 退出

取指令 指令译码 执行指令

第2题

ARM嵌入式系统中，PC指向的是正在（　　）的指令地址。

执行

译码

取指

都不是

第3题

在蓝牙4.0中，引入了一种新的连接模式，特别适用于哪种类型的应用？（　　）。

A、高速数据传输

B、高质量音频传输

C、低功耗设备连接

D、多设备同时连接

第4题

主要应用于高速情况下的瞬态信号处理、快速波形存储与记录、高速数据采集、视频信号量化及高速数字通讯技术等领域的是（　　）。

逐次逼近型、积分型

分级型和流水线型

压频变换型

积分型

第5题

在页式存储管理中，为了实现主存的空间分配，应设置（　　）。

段表

空闲区表

位示图

页表

第6题

计算机系统的二级存储包括（　　）。

CPU寄存器和主存缓冲区

超高速缓存和内存储器

辅助存储器，如硬盘

ROM和RAM

第7题

以数字表示的声音在时间上是离散的，而模拟声音在时间上是连续的。要把模拟声音转换 为数字声音，就需在某些特定的时刻获取模拟声音，该过程称为（　　）。

采样

量化

编码

模/数变换

第8题

计算机处理模拟视频信号过程中首先要进行（　　）。

A/D 变换

数据压缩

D/A 变换

数据存储

第9题

在存储体系中，位于主存与CPU 之间的高速缓存(Cache)用于存放主存中部分信息的副本，主存地址与 Cache 地址之间的转换工作（　　）。

由系统软件实现

由硬件自动完成

由应用软件实现

由用户发出指令完成

第10题

软件按功能可以分为：应用软件、系统软件和支持软件（或工具软件）。下面属于应用软件的是（　　）。

编译程序

操作系统

教育管理系统

汇编程序

第11题

嵌入式系统有硬件和软件部分构成，以下（　　）不属于嵌入式系统软件。

系统软件

驱动

FPGA编程软件

嵌入式中间件

第12题

嵌入式系统的开发通常是在交叉开发环境实现的，交叉开发环境是指（　　）。

在宿主机上开发，在目标机上运行

在目标机上开发，在宿主机上运行

在宿主机上开发，在宿主机上运行

在目标机上开发，在目标机上运行

第13题

嵌入式系统应用软件一般在宿主机上开发，在目标机上运行，因此需要一个（　　）环境。

交互操作系统

交叉编译

交互平台

分布式计算

第14题

I2C通信中的“ACK”是指什么？（　　）

A、数据位校验

B、主/从机确认

C、起始位

D、时钟同步

第15题

RS-485使得（　　）的配置成为可能。

连接广域网络以及支路通信链路

连接本地网络以及支路通信链路

连接本地网络以及多支路通信链路

连接广域网络和多指路通信链路

第16题

RS232-C串口通信中，表示逻辑1的电平是（　　）。

0v

3.3v

+5v～＋15v

－5v～－15v

第17题

调试RS485常用工具是（　　）。

J-Link

ST-Link

U-link

USB转换器

第18题

在Linux系统中，使用哪个命令可以查看系统的内核版本？（   ）

A、kernel

B、version

C、uname

D、kernelinfo

第19题

如果用ST-Link仿真器进行调试，在C 代码工程配置中，以下说法错误的是（　　）。

调试工具应该选择ST-Link Debugger

勾选"Reset and Run”选项后，程程下载到STM32 开发板后不会自动重启并运行。

必须在output中勾选creat HEX file才能生成HEX文件。

要在“Debug”-.Settings”--“SW Dvice"里面显示了已连接的stlink设备才算设备连接成功

第20题

仿真器的作用是（　　）。

调试用户设计的软件

调试用户设计的硬件

调试用户设计的硬件和软件

只能做各种模拟实验

第21题

在vi编辑器中命令模式下保存修改的命令是（　　 ）。

A、:w

B、q!

C、q

D、wq

第22题

非安全逻辑仿真器简称（　　）。

MI

MT

DTS

NVLE

第23题

服务器一般配置4个以上的以太网口。需要根据现场实际要使用的网口来配置 （　　）。

网口

IP地址

软件

硬件

第24题

查看服务器网口配置的命令是什么?（　　）

ipconfig

show

interface

interface

ifconfig

第25题

Linux文件权限中保存了（ 　  ）信息。

文件所有者的权限

文件所有者所在组的权限

其他用户的权限

以上都包括

第26题

以下关于网口配置的说法,正确的是（　　）。

AD设备上的VLAN了接口功能只支持物理网口,不支持交换口和聚合口

交换网口可将多物理连接当作一个单一的逻辑连接来处理,它允许两个交换机之间通过多个端口并行连接同时传输数据以提供更高的带宽、更大的吞吐量和可恢复性的技术

WAN门类型需要占用线路数授权

管理员可在WEB界面更改各网门的传输速率，包括交换口和聚合口

第27题

单片机应用程序一般存放在（　　）。

RAM

ROM

寄存器

CPU

第28题

以下关于高级程序设计语言的编译和解释的叙述中，正确的是（　　）。

编译方式和解释方式都是先进行语法分析再进行语义分析

编译方式下先进行语义分析再进行语法分析

解释方式下先进行语义分析再进行语法分析

编译方式和解释方式都是先进行语义分析再进行语法分析

第29题

单片机能直接运行的程序叫（   ）。

源程序

汇编程序

目标程序

编译程序

第30题

开发单片机的集成开发环境工具（IDE）有很多，包含“通用”IDE、“专用”IDE、“搭建”IDE。Keil属于（　　）。

“通用”IDE

“专用”IDE

“搭建”IDE

其它

第31题

目前Keil有四种产品（软件），以下哪种不属于其中（　　）。

MDK-ARM

C55

C251

C166

第32题

STC-ISP这种方式，通过（　　）连接单片机。

蓝牙

网线

WIFI

串口

第33题

定时器/计数器工作方式0为（　　）。

13位定时/计数方式

16位定时/计数方式

8位可自动装入计数初值方式

2个8位方式

第34题

在下列寄存器中，与定时器/计数器无关的是（　　）。

TCON

TMOD

SCON

IE

第35题

当晶振频率为6MHz，定时器/计数器工作于方式1，最大定时时间为（　　）。

8.192ms

16.384ms

65.53ms

131.072

第36题

使C51定时/计数器 T停止计数的 C51命令为（　　）。

ITO=0

TFO=0

IEO=0

TRO=0

第37题

C51的定时器TO用作定时方式且选择模式0时，C51初始化编程为（　　）。

TMOD=0x21

TMOD=0x32

TMOD=0x30

TMOD=0x22

第38题

启动定时器0开始计数的指令是使TCON的（　　）。

TF0 位置 1

TR0 位置 1

TF0 位清0

TF1位清0

第39题

设串行异步通信的数据格式是:1个起始位、7个数据位、1个校验和1位个停止位。若传输率为 1200，则每秒钟传输的最大字符数为（　　）。

10

110

120

240

第40题

关于RISC指令系统描述不正确的是。（　　）

指令条数多

指令长度固定

指令格式种类少

寻址方式种类少

第41题

以下叙述中，不符合RISC指令系统特点的（　　）。

指令长度固定，指令种类少

寻址方式种类丰富，指令功能尽量增强

设置大量通用寄存器，访问存储器指令简单

选取使用频率较高的一些简单指令

第42题

下列描述不属于RISC计算机的特点的是（　　）。

流水线每周期前进一步

更多通用寄存器

指令长度不固定，执行需要多个周期

独立的Load和Store指令完成数据在寄存器和外部存储器之间的传输

第43题

在经典ARM处理器中，下面哪种中断方式优先级最低（　　）。

FIQ

Reset

数据中止

IRQ

第44题

某软件开发公司的程序员小李正在进行Program-1 的编写和调试工作，项目经理给小李又安 排了一项临时性的紧急任务，要求优先处理。小李在执行紧急任务前对原工作的正确处理方式  为（　　）,转做紧急任务。

立即停止Program-1 的编写和调试工作

尽快做完Program-1 的编写和调试工作

完成Program-1 的编写和调试工作后

尽快将原工作做好断点记录与备份

第45题

Cortex-M3的提供的单周期乘法位数是（　　）。

8

16

32

64

第46题

下列哪个指令可以在一个Cortex-M处理器的时钟周期内执行（　　）。

加法指令

跳转指令

乘法指令

以上都对

第47题

Cortex-M处理器的指令周期取决于哪些因素（　　）。

指令的类型

处理器的时钟频率

指令的复杂度

以上都对

第48题

下面是Context-M3处理器的工作模式的是（　　）。

Thread模式

Thumb模式

Thumb-2模式

Debug模式

第49题

Handle模式一般使用（　　）。

Main_SP

Process_SP

Main_SP和Process_SP

Main_SP或Process_SP

第50题

下面是Context-M3处理器代码执行方式的是（　　）。

特权方式

普通方式

Handle方式

Thread方式

第51题

下面哪一个选项中的程序段可以将AX寄存器的高4位移至BX的低4位。（　　）

MOVCL，4SALAX，CLROLBX，CL

MOVCL，4SHLAX，CLRCLBX，CL

MOVCX，4LPSHLAX，1ROLBX，1LOOPLPJNZLP

MOVCL，4LPSHLAX，1RCLBX，1DECCL

第52题

下列哪个说法正确描述了STM32单片机处理器的寄存器和存储器之间的关系。（　　）

存放指令

存放16位地址，作间址寄存器

存放下一条指令地址

存放上一条指令地址

第53题

STM32单片机处理器使用的是哪个系列的ARM Cortex处理器。（　　）

寄存器和存储器是相互独立的

寄存器和存储器使用相同的地址空间

寄存器和存储器是相互关联的

以上说法都不正确

第54题

ST-Link可以用于连接哪些类型的STM系列MCU？

STM8系列

STM32F4系列

STM32F7系列

以上都是

第55题

ST-Link的哪个命令可以用于擦除芯片的闪存？

"ERASE"命令

"WATCH"命令

"VARIABLE"命令

"CHANGE"命令

第56题

使用ST-Link进行调试时，哪个功能可以用于查看变量和寄存器的值？

"WATCH"功能

"ERASE"功能

"BLANK_CHECK"功能

"CHANGE"功能

第57题

大多数Modbus设备通信通过串口 （  ） 物理层进行。

IIC

USART

RS-232

EIA-485

第58题

STM32F103的ADC是（  ）位逐次逼近型的模拟数字转换器。

6

8

10

12

第59题

STM32F103的ADC是12位逐次逼近型的模拟数字转换器，具有（  ）个外部通道。

12

14

16

18

第60题

串口设备调试时模块之间波特率应该（  ）。

不相同

可以不同

一定要设置相同的波特率

不用理会

第61题

串口通信配置描述错误的是（  ）。

波特率相同

收发双方RTX与TXD交叉连接

双方电平无需匹配

串口通信可以无奇偶校验位

第62题

调试RS485设备时常常使用UART串口助手进行数据的显示，通常使用波特率为（  ）。

3840

9600

134500

921600

第63题

连接J-Link下载与调试器，不能使用哪种类型的连接线？

SWD连接线

JTAG连接线

USB连接线

I2C连接线

第64题

JLINK下载与调试程序时，需要使用哪个命令进行程序的下载？

download

program

write

以上均可

第65题

若a为int类型，且其值为3，则执行完表达式 a+=a-=a*a后，a的值是（　　）。

-3	9	-12	6

第66题

若变量已正确说明为float类型，要通过语句scanf("%f %f %f ",&a,&b,&c);给a赋于10.0，b赋予22.0，c赋予33.0，不正确的输入形式是（　　）。

10<回车> 22<回车>33<回车>

10.0,22.0,33.0<回车>

10.0<回车> 22.0 33.0<回车>

10 22<回车>33<回车>

第67题

若已定义:

int a[ ]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}, *p=a,i;

其中 0≤i≤9, 则对a数组元素不正确的引用上（　　）。

a[p-a]

*(&a[i])

p[i]

a[10]

第68题

设有数组定义: char array [ ]="China"; 则数组 array所占的空间为（　　）。

4个字节

5个字节

6个字节

7个字节

第69题

当调用函数时，实参是一个数组名，则向函数传送的是（　　）。

数组的长度

数组的首地址

数组每一个元素的地址

数组每个元素中的值

第70题

堆是一种有用的数据结构，下列关键字序列中， （　　）是一个堆。

16,72,31,23,94,53

94,53,31,72,16,53

16,53,23,94,31,72

16,31,23,94,53,72

第71题

分区分配内存管理方式的主要保护措施是（　　）。

界地址保护

程序代码保护

数据保护

栈保护

第72题

栈和队列的共同特点是 （　　）。

都是先进先出

都是先进后出

只允许在端点处插入和删除元素

没有共同点

第73题

函数调用和返回控制是用（　　）实现的。

哈希表

符号表

栈

优先列队

第74题

以下所列的各函数首部中，正确的是（　　）。

void play(var :Integer,var b:Integer)

void play(int a,b)

void play(int a,int b)

Sub play(a as integer,b as integer)

第75题

若定义了以下函数：

void f(……)

{……

*p=(double *)malloc( 10*sizeof( double));

……

}

p是该函数的形参，要求通过p把动态分配存储单元的地址传回主调函数，则形参p的正确定义应当是（　　）。

double *p

float **p

double **p

float *p

第76题

设已有定义:char *st="how are you";下列程序段中正确的是（  ）。

char a[11], *p; strcpy(p=a+1,&st[4]);

char a[11], *p; strcpy(p=a++,&st[4]);	c

har a[11];strcpy(a, st);

char a[], *p;strcpy(p=&a[1],st+2);

第77题

下列程序的输出结果是（  ）。

struct abc

{ int a, b, c; };

int main()

{ struct abc s[2]={{1,2,3},{4,5,6}}; int t;

t=s[0].a+s[1].b;

printf(""%d \n"",t);

}

5

6

7

8

第78题

下列程序的输出结果是（  ）。

int b=2;

int func(int *a)

{ b += *a; return(b);}

int main()

{ int a=2, res=2;

res += func(&a);

printf(""%d \n"",res);

}"

4

6

8

10

第79题

设有以下说明语句

struct ex

{ int x ; float y; char z ;} example;

则下面的叙述中不正确的是（  ）。"

struct结构体类型的关键字 。

example是结构体类型名。

x,y,z都是结构体成员名。

struct ex是结构体类型。

第80题

以下程序的输出是（  ）。

struct st

{ int x; int *y;} *p;

int dt[4]={ 10,20,30,40 };

struct st aa[4]={ 50,&dt[0],60,&dt[0],60,&dt[0],60,&dt[0],};

int main()

{ p=aa;

printf(""%d\n"",++(p->x));

}

10

11

51

60

二、判断题（共 50 题）

第1题

循环可以相互嵌套。（　　）

第2题

二维数组可以视为数组元素为一维数组的一维数组。（　　）

第3题

数组中的单个元素可以通过数组的名称来直接访问，不需要任何其他信息。（　　）

第4题

嵌入式系统由硬件部分和软件部分构成，系统内核属于嵌入式系统软件。（　　）

第5题

嵌入式系统由硬件部分和软件部分构成，JAVA不属于嵌入式系统软件。（　　）

第6题

U-Boot将对于与硬件平台相关的代码定义成宏并保留在配置文件中，开发者往往只需要修改宏变量就能成功使用这些硬件资源。（　　）

第7题

需求分析工作完成的一个基本标志是形成了一份完整、规范的需求规格说明书。（　　）

第8题

可行性研究的最根本的任务是对以后的行动方针提出建议。（　　）

第9题

下面属于blob运行过程第一阶段的是寄存器的初始化。（　　）

第10题

串口调试中，严禁带电插拔串口。（　　）

第11题

取指从存储器装载一条指令。（　　）

第12题

执行处理指令并将结果写会寄存器。（　　）

第13题

STM32的5个中断源优先级相同。（　　）

第14题

在ARM cortexA8处理器中，Reset中断方式优先级最高。（　　）

第15题

Cortex-M处理器的时钟频率以MHz为单位，越高表示处理器每秒钟可以执行的指令数越多。（　　）

第16题

当多个中断同时发生时，STM32单片机按照中断的优先级顺序进行处理。（　　）

第17题

中断处理程序必须是无阻塞的，否则会影响其他中断的处理（　　）。

第18题

在STM32单片机中，需要设置NVIC寄存器来实现中断的初始化和设置（　　）。

第19题

中断服务程序是用于处理中断请求的程序，必须包含在中断向量中。（　　）

第20题

中断向量是指在中断向量表中指示中断处理程序的入口地址。（　　）

第21题

DAC的输出信号幅度范围通常与其输入数字信号的位数有关。（　　）

第22题

DAC的信号处理速度通常受其转换时间和分辨率的限制。（　　）

第23题

在进行DAC初始化之前，需要先配置DAC通道的输出类型。（　　）

第24题

DAC初始化需要使用STM32的HAL库函数。（　　）

第25题

PWM是一种数字控制脉冲宽度的技术。（　　）

第26题

STM32单片机的RTC模块具有硬件日历功能，因此不需要额外的硬件电路。（　　）

第27题

在STM32单片机中，可以使用RTC模块来实现电子钟功能。（　　）

第28题

模块化编程是将程序按照功能划分为多个独立的模块，每个模块完成特定的功能。（　　）

第29题

在单片机中，可以使用全局变量来实现模块之间的数据传递。（　　）

第30题

键盘的按键都是以其状态来设置控制功能或输入数据的。（　　）

第31题

编写C语言程序需要安装C编译器。 （　　）

第32题

C语言程序可以使用多种不同的编译器。 （　　）

第33题

在C语言中，int是一种基本数据类型。（　　）

第34题

在C语言中，bool是一种基本数据类型。（　　）

第35题

函数的标量参数通过传值的方式进行传递，而数组名参数则具有传址调用的语义。（　　）

第36题

有数组定义int a[2][2]={{1},{2,3}};则a[0][1]的值为。（　　）

第37题

C语言中的栈的压入和弹出是由操作系统管理的。（　　）

第38题

堆（Heap）、栈（Stack）和静态区都位于RAM内。（　　）

第39题

由于CPU内部寄存器的访问速度较高，根据ATPC标准，应尽可能使函数的参数控制在4个以下。（　　）

第40题

下列程序的输出结果是 （“Hello you”） 。（   ）

maim （）

{ char b［］=""Hello you""；

b［5］=0；

printf （""%s＼n"",b）; }

第41题

进程有三种状态是准备态、执行态和退出态。（   ）

第42题

从后台启动进程，应在命令的结尾加上符号@。（   ）

第43题

在嵌入式Linux系统中，一个进程可以直接访问另一个进程的内存空间。（   ）

第44题

进程的同步是解决进程间协作关系（ 直接制约关系） 的手段。（   ）

第45题

信号量是解决进程或线程之间的同步与互斥问题的一种通信机制。（   ）

第46题

嵌入式Linux中的线程拥有独立的地址空间，与进程相同。 （   ）

第47题

在Linux系统中，read()函数用于从标准输出读取数据。（   ）

第48题

在Linux系统中，文件读写操作是同步的，即一次只能读取或写入一个字符。（   ）

第49题

Linux标准IO接口中的文件指针是通过文件描述符实现的。（   ）

第50题

Linux标准IO接口中，使用fseek函数可以实现对文件指针的定位。（   ）

三、简答与编程题（共 11 题）

第1题

阅读下面程序模块写出输出结果。

#include <stdio.h>

int main()

{

char *s="12134211";

int v1=0,v2=0,v3=0,v4=0,k;

for(k=0;s[k];k++)

switch(s[k])

{

case '1': v1++;

case '3': v3++;

case '2': v2++;

default: v4++;

}

printf("v1=%d, v2=%d, v3=%d, v4=%d\n",v1,v2,v3,v4);

}

第2题

计算给定的一个long变量中有多少bit的值是1。

#include <stdio.h>

int main()

{

long n = 100;  // 给定一个long型整数

int  count = 0,i = 0;

for(i = 0; i < sizeof(long)*8 ; i++)

{

if(n & 0x1)

{

count++;

}

n>>=1;

}

printf("%d\n",count);

}

第3题

编写 LED 程序，在STM32F407 开发板上的 LED 循环闪烁。

第4题

什么是IIC（Inter-IC通信）？

第5题

IIC总线上可以连接多少个设备？

第6题

IIC通信有几种速度模式？

第7题

在IIC通信中，什么是主设备和从设备？

第8题

IIC通信协议中的起始和停止条件是什么？

第9题

使用 STM32F4 的 TIM14 的通道1 来产生 PWM 来控制 LED0 的亮度。

第10题

阅读下面程序模块写出输出结果。

#include <stdio.h>

int w = 3;

int fun(int k)

{

if (k == 0)

return (w);

return (fun(k - 1) * k);

}

int main()

{

int w = 10;

printf("%d\n", fun(5) * w);

}

第11题

编写程序，实现功能是对键盘输入的两个字符串进行比较，然后输出两个字符串中第一个不相同字符的ASCII码之差。例如：输入的两个字符串分别为"abcdefg"和"abceef"，则输出为-1。